重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2025-002第三次）

第一部分  遴选邀请函

我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选耗材目录及项目需求：

（一）耗材目录：

| 包号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 抗栓塞远端保护装置 |  |
| 4 | 椎体成形骨水泥填充器 |  |
| 5 | 一次性使用高压造影注射器及附件 |  |
| 6 | 远端通路导管 |  |
| 7 | 定制式固定义齿 |  |
| 8 | 盆底修复系统 |  |
| 9 | 医用硅凝胶膜敷料 |  |
| 10 | 带锁髓内钉 |  |
| 11 | 单间室膝关节假体系统 |  |
| 12 | 外周球囊扩张导管 |  |
| 13 | 骨修复材料 |  |
| 14 | 微导管 |  |
| 15 | 输送导管 |  |
| 16 | 青光眼引流阀 |  |
| 17 | 电极导线递送系统及附件 |  |
| 18 | 尿液特定蛋白复合非定值质控品 |  |
| 20 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 |  |
| 23 | 乳酸检测试剂盒 |  |
| 24 | 人工肩关节系统 |  |
| 25 | 延长导管 |  |
| 27 | 颅内支架系统 |  |
| 28 | 总25-羟基维生素测定试剂盒 |  |
| 29 | 一次性使用鞘管 |  |
| 32 | 血细胞分析仪用质控物 |  |
| 33 | 一次性使用离心杯式血细胞回收器 |  |
| 35 | 旋转式Y形连接器 |  |
| 36 | 骨水泥 |  |
| 37 | 导引导管 |  |
| 39 | 一次性使用血液透析用中心静脉导管 |  |
| 41 | 输液贴 |  |
| 45 | 可回收腔静脉滤器 |  |

（二）项目需求：

包三：抗栓塞远端保护装置

一、主要用途：用于颈动脉血管成形术和支架植入术进行的过程中捕获并去除栓塞物质（血栓/碎片）。

二、输送导丝：抗栓塞远端保护装置预装于常用滤器输送导丝(190cm-315cm)；

三、输送导管可用长度为135±1cm。横断面直径为0.0365±0.0005英寸或0.0415±0.0005英寸

四、滤网由尼龙膜和内部镍钛合金骨架组成，直径：5.0-7.2mm;两端具有不透射线标记功能；

包四：椎体成型骨水泥填充器

一、主要用途：供骨科手术中混匀骨水泥，并将骨水泥注入(输送到)骨髓腔需填充部位用；

二、结构组成：椎体成形骨水泥填充器由药筒组、搅拌组、延长管组、转接器组成；

三、填充器容量：≥40ml；

四、骨水泥调配：一体闭合式调配、无需二次转移、手术室内无气味；

五、排气：螺旋式+活塞式；

六、灌注：手柄每旋转360°，骨水泥灌注量≥1ml；

七、泄压：螺旋式+快速泄压阀式；

八、无菌使用：该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用；

包五：一次性使用高压造影注射器及附件

一、主要用途：配合介入高压注射器（拜耳MARK7）用于DSA诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液；

二、一次性使用高压造影注射器由保护帽、锁紧螺母、推杆、外套、活塞、胶塞组成；附件包括吸药管、穿刺器、一次性使用压力连接管；

三、器身及附件密合性应符合YY0614-2007标准6.2.5的规定；

四、溶血率不超过5%；

五、连接管：耐压≥1200psi，长度150cm±3cm；

六、环氧乙烷残留量小于10μg/g；

七、产品不含乳胶,避免造成致敏反应；

包六：远端通路导管

一、主要用途：该产品适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；有助于导入诊断性或治疗装置；不适用于冠状动脉。

二、规格：直径6F，长度115—131cm；

三、该产品是一种非锥形的单腔导管，导管内壁材料为聚四氟乙烯和聚烯烃，管身使用不锈钢线圈和编织丝双层复合结构，外表面带有亲水涂层。远端部分具有蒸汽可塑性，并带有不透射线标记。

四、包装内还有附件导入鞘管蒸汽塑形杆。

五、环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期：≥2.5年。

包七：定制式固定义齿

一、主要用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定种植修复；

二、规格：种植牙冠；

三、产品由由牙科瓷粉、陶瓷、氧化锆、经切削、聚合等工艺组合而成，其结构形式有冠/桥。

四、固定义齿中牙冠的颜色，应符合设计文件的要求。

五、种植体上部冠/桥装卸螺钉孔壁面厚度应≥0.3mm；

六、固位体、连接体的表面应光滑、有光泽、无裂纹、无孔隙；瓷体部分应无裂纹、无气泡、无夹杂；

七、固定义齿的任何瓷质部分不得出现裂纹；

八、种植体上部冠/桥装卸螺钉孔的金属部位应无气泡或砂眼；

九、种植体上部冠/桥与基台之间应密合；种植体上部冠/桥装卸螺钉孔与基台之间应密合；

十、固定义齿的咬合面与对颌牙应有接触点，但不应产生咬合障碍；

十一、人工牙的外形及大小应与同名牙相匹配且符合牙齿的正常解剖形态；人工牙的唇、颊面微细结构，应与同名天然牙基本一致。

包八：盆底修复系统

一、主要用途：用于女性因盆底缺陷或支持组织薄弱、松弛而引起盆底功能障碍的盆底重建手术。

二、网片尺寸（长*宽）≥18cm*15cm

三、网片厚度：0.4mm±0.08mm；

四、链接强力>16N，良好的固定及牵引作用，不易断裂；

五、网片由医用级聚丙烯（PP）材料，单丝股编织而成；

六、高强度高柔韧性，良好的生物相容性，皱缩率极小、网片不易变形。

包九：医用硅凝胶膜敷料

一、主要用途：适用于抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕；

二、本产品由硅橡胶膜、硅凝胶、无纺布和隔离纸组成；

三、尺寸：长6cm±0.2cm；宽8cm±0.2cm，

四、具有压力治疗作用；

五、可重复使用：经清洗后可重复使用；

六、伸缩性好，扯断拉伸率可达200%；

包十：带锁髓内钉

一、封帽

（一）用途：该产品适用于股骨粗隆部位骨折或合并股骨干骨折、股骨干骨折、股骨髁上骨折、胫骨干骨折内固定。

（二）长度0mm-15mm。

（三）集采产品。

二、拉力螺钉1

（一）用途：该产品适用于股骨粗隆部位骨折或合并股骨干骨折、股骨干骨折、股骨髁上骨折、胫骨干骨折内固定

（二）直径7.5mm，长度：80mm-100mm

（三）集采产品。

三、拉力螺钉2

（一）用途：该产品适用于股骨粗隆部位骨折或合并股骨干骨折、股骨干骨折、股骨髁上骨折、胫骨干骨折内固定

（二）长度：80mm-100mm

（三）集采产品。

四、浅螺纹螺钉

（一）用途：该产品适用于股骨粗隆部位骨折或合并股骨干骨折、股骨干骨折、股骨髁上骨折、胫骨干骨折内固定。

（二）直径：4mm-5mm，长度：30mm-60mm

（三）集采产品。

包十一：单间室膝关节假体系统

一、股骨髁

（一）适用范围：单间室膝关节假体系统与骨水泥配合使用，适用于单间室膝关节假体置换；

（二）适应症：1、骨性关节炎或创伤性关节炎，导致膝关节疼痛/致残；2、解剖结构或功能丧失的既往胫骨髁或胫骨平台骨折；3、内翻或外翻畸形；4、先前关节置换手术的翻修；

（三）前后径:38mm-51mm,内外径：17.5mm-23.5mm；

（四）关节带量采购专区，限价执行产品；

二、胫骨平台

（一）适用范围：单间室膝关节假体系统与骨水泥配合使用，适用于单间室膝关节假体置换

（二）适应症：1、骨性关节炎或创伤性关节炎，导致膝关节疼痛/致残；2、解剖结构或功能丧失的既往胫骨髁或胫骨平台骨折；3、内翻或外翻畸形；4、先前关节置换手术的翻修

（三）前后径:45mm-61mm；内外径：24mm-33.5mm；

（四）关节带量采购专区，限价执行产品；

三、胫骨平台垫

（一）适用范围：单间室膝关节假体系统与骨水泥配合使用，适用于单间室膝关节假体置换

（二）适应症：1、骨性关节炎或创伤性关节炎，导致膝关节疼痛/致残； 2、解剖结构或功能丧失的既往胫骨髁或胫骨平台骨折； 3、内翻或外翻畸形； 4、先前关节置换手术的翻修

（三）前后径:29mm-39mm；内外径：20.5mm-27mm；

（四）关节带量采购专区，限价执行产品；

包十二：外周球囊扩张导管

一、主要用途：用于扩张颈动脉、锁骨下动脉及外周动脉的狭窄部位。

二、球囊长度：20mm-30mm，直径4mm-7mm（含半码）。导管长度：135±1cm；

三、球囊额定命名压：8-14bar。

四、近端导管轴具有标记功能；

五、球囊具有不透射线标记功能；

包十三：骨修复材料

一、主要用途：用于骨科创伤以及手术引起的不影响骨结构稳定性的脊柱、四肢骨缺损  的填充；

二、结构成分：本品为猪真皮组织经脱细胞、去抗原及病毒灭活工艺而得的脱细胞组织基质与无水磷酸氢钙复合制备而成的复合材料；

三、长：50±5.0mm，宽：25±3.0mm，高：8±2.0mm

四、生物相容性：来源于天然动物组织，去除了动物组织含有的抗原成分，具有良好的生物相容性；

五、具有可降解性和可吸收性；

六、骨组织生长性：采用猪真皮为原料，脱细胞猪真皮基质保留了胶原纤维的天然结构,为骨细胞生长提供良好的支架和细胞生长微环境；

七、无菌使用：经辐照灭菌，无菌提供，一次性使用；

包十四：微导管

一、主要用途：用于一般性血管内操作,包括在外周血管,冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置。

二、该产品由导管和塑形杆组成。

三、导管内壁润滑涂层的材料为聚四氟乙烯,外壁涂层为亲水涂层。

四、长度：150±1cm，柔软段长度15±1cm，头端口径0.67±0.02mm,近端直径0.84±0.02mm。

五、微导管输送范围：动脉瘤栓塞辅助支架、血流导向装置、取栓装置、弹簧圈、栓塞颗粒等各种治疗装置。

六、一次性使用，环氧乙烷灭菌,有效期≥5年。

包十五：输送导管

一、主要用途：产品用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统。

二、规格：长度80、90、100cm；内径≥0.088inch，外径≤8F ,头端形状：直型/MP型

三、输送导管整体管身7个不同节段的新型复合导管组成；

四、无创柔软头端，远端柔软段≥6cm，亲水涂层长度≥8cm ，具有环形显影环；

包十六：青光眼引流阀

一、主要用途：适用于控制难治性青光眼眼压排泄眼内房水用；

二、压力控制：8-12mmHg。

三、引流管参数：内径0.3±0.1mm，外径0.6±0.1mm，长度25±0.1mm；

四、重量：＜0.12g；

五、流量：12ul±0.1ul /min；

包十七：电极导线递送系统及附件

一、电极导线递送系统及附件1

（一）主要用途：帮助电极导线植入心腔或通过冠状窦植入冠状静脉；

（二）配件中导引钢丝长度39cm±1cm、全长43cm±1cm、内径2.5 mm±0.1mm 、外径2.9 mm±0.1mm；

（三）导线远端的X线标识：钨（黑色标记区）、软头长度 ≥1.0 mm（蓝色）；

（四）兼容7F-9.5F的可撕开鞘鞘管；

二、电极导线递送系统及附件2

（一）注射器带鲁尔接口，体积≥12cm3

（二）截止阀用于边侧端口，双向，带有鲁尔内螺纹和外螺纹，内径≥1.1 mm；阀门通过工具7F-TVI，内径≥2.4 mm

（三）切割工具用于直径4.6至5.8 F的电极导线切割工具，最多可切割3条导引导管；

（四）护管内的导丝长度：150cm±1cm；直径：0.89 mm±0.01mm

（五）兼容7F-9.5F的可撕开鞘鞘管；

包十八：尿液特定蛋白复合非定值质控品

一、主要用途：本品主要用于实验室检测尿液检验项目转铁蛋白(TRF)、免疫球蛋白G(IgG)、α1-微球蛋白( α1MG)、β2微球蛋白( β2MG)、视黄醇结合蛋白(RBP)、微量白蛋白(MALB)、κ轻链、λ轻链、α2-巨球蛋白( α2MG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体C3(C3)、补体C4(C4)的精密度质量控制。

二、检验原理:实验室通过每天测定质控品，绘制质控图，以此来监测检验项目在本实验室检测系统的稳定状态，及时发现检测系统的失控状况，分析失控原因，并采取措施予以纠正，确保检验结果真实、可靠。

三、低值水平：1ml；高值水平：1ml；

四、有效期:未开封：有效期≥24个月；首次开封后：可稳定≥7天。

包二十：椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统

一、主要用途：用于椎动脉粥样硬化引起的狭窄，椎动脉支架成形术（植入术）;

二、产品由球囊扩张型椎动脉支架、凹槽携载式单面椎动脉支架药物涂层和椎动脉支架输送系统组成。

三、支架直径2.25mm-4mm,长度13mm-23mm；支架额定命名压10bar-16bar，支架药物含量30ug-76ug;

四、支架上的涂层由抗细胞增殖药物雷帕霉素和可生物吸收的聚乳酸材料组成，采用凹槽携载式单面涂层；

五、椎动脉支架输送系统为快速交换式的球囊扩张导管，有效长度约为1400mm±5mm，导管远端长250mm±5mm。导管前端有一个导丝口，距离最远端250mm±5mm，直径不大于0.014in(0.355±0.005mm)的导引导丝可顺利地穿过。

六、近端导管轴上有两个标记带(距离导管最远端分别为950mm和1050mm处)，用以确定股动脉和臂动脉不同穿刺情况时扩张导管相对于导引导管前端的位置。远端内管上有两个显影点，在X光监视下能够辨别支架的位置，有助于支架的准确定位。

包二十三：乳酸测定试剂盒

一、主要用途：用于体外定量检测人血浆或血清中乳酸(LACT)的浓度。

二、包装规格：120mL(试剂1:2×45mL+试剂2:1×30mL)。

三、分析灵敏度:样本浓度为3.2mmol/L时，其吸光度差值应在0.2-0.8之间；

四、线性范围：

1、试剂线性在(0.5～15)mmol/L范围内:线性相关系数(r)应≥0.995；

2、试剂线性在(0.5～2.5]mmol范围内，绝对偏差应不超过±0.25mmol/L；

3、试剂线性在(2.5～15)mmoh范围内，相对偏差应不超过±10.0%；

五、准确度:相对偏差应不超过±10%；

六、测量精密度:批内CV≤8.0%；批间相对极差≤10.0%；

包二十四：人工肩关节系统

一、肱骨头：

（一）用途：适用于严重肩关节退化、风湿痛、关节孟与肱骨的创伤;长期肱骨骨折不愈合;不能复位3及4部分肱骨近端骨折;肱骨头缺血坏死。

（二）肱骨头直径：40mm-52mm，肱骨头高度：15mm-30mm，肱骨头组合：含偏心及正心，（三）材质：钴铬钼合金；

二、肱骨柄：

（一）用途：适用于严重肩关节退化、风湿痛、关节孟与肱骨的创伤;长期肱骨骨折不愈合;不能复位3及4部分肱骨近端骨折;肱骨头缺血坏死；

（二）肱骨柄长度：130mm-200mm，肱骨柄直径：6mm-16mm；肱骨柄锥度：3°- 4°，带大小结节缝合孔；

（三）材质：钴铬钼合金

包二十五：延长导管

一、主要用途：与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置。

二、产品内径：1.45mm ～ 1.83mm，外径：1.70mm ～ 2.11mm：长度：25cm～40cm,最小兼容鞘管6F-8F。

包二十七：颅内支架系统

一、主要用途：用于颅内动脉瘤、夹层的治疗；

二、直径：3.5mm±0.05mm，长度：13-17mm；

三、产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成；

四、产品是自膨式镍钛合金、单丝编织、闭环设计的支架；

五、导入鞘管材料为聚乙烯；

六、产品一次性使用，经电子束辐射灭菌，有效期≥3年；

包二十八：总25-羟基维生素D测定试剂盒

一、主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中总25-羟基维生素D的含量。

二、包装规格：50 人份/盒、100 人份/盒。

三、批间差变异系数 CV≤10%；重复性变异系数CV≤6%。

四、储存温度及效期：试剂2-8℃保存，有效期≥365天；上机使用后，在2-8℃的贮存环境下有效期≥28天。

五、检出限：≤4.0 ng/mL

六、线性范围：试剂盒线性在 4 ng/mL -150ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。

包二十九：一次性使用鞘管

一、主要用途：用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射；

二、鞘管长：45cm±1cm,外套管长≥11cm±1cm,内套管长≥7cm±1cm。

包三十二：血细胞分析仪用质控物

一、主要用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。

二、高值：4.5mL×1 、中值：4.5mL×1；

三、质控物包含的各类细胞粒子，具有人血中 WBC 、RBC、PLT 类似的性质，在血液细胞分析仪上检测时，能准确地模拟人血，监控分析仪的状态。质控物中还含有的保存试剂和防腐试剂，能稳定各类细胞模拟粒子的性质，使质控物稳定地保存数月以上。

四、未开瓶质控物有效期≥90天；开瓶后，正确使用时有效期≥15 天或≥15次穿刺。

包三十三：一次性使用离心杯式血细胞回收器

一、主要用途：该产品用于外科手术或创伤出血时，对患者进行血液回收，通过离心方式实现血液成分分离、清洗、置换。

二、离心杯的工作容量：125ml、250ml，其误差应不超过标称工作容量的±10%;离心杯的杯内血液残留量应不超过22ml；离心杯在200ml洗脱液中15μm-25μm的微粒数应不超过6.00个/ml，大于25μm的微粒应不超过3.00个/ml；

三、管路软管的基本尺寸（内径mm/壁厚mm）：泵管管路（硅橡胶）7/1.60；吸引管管路6.3/1.25；负压吸引管6.3/1.25；废液管路5/1.10；收集袋：容量1000ml,袋长≥260mm，袋宽≥140mm；废液袋：容量10000ml，袋长≥460mm，袋宽≥362mm；

四、采用环氧乙烷灭菌，主要材质为聚氯乙烯；

包三十五：旋转式Y形连接器

一、主要用途：适用于在血管介入手术中，在体外帮助导引导丝等器械进入人体。

二、产品由旋转式Y接头、导入器、转向器组成；

包三十六：骨水泥

一、主要用途：进行部分或全部的关节置换术时对骨中的假体起固定作用；

二、该产品由粉体和液体组成；

三、粉体：40±2g；粉体由丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸甲酯聚合物、二氧化锆、过氧化苯甲酰、庆大霉素含量、叶绿素铜组成；

四、液体：20ml±2ml；液体包含甲基丙烯酸甲酯、N,N-二甲基对甲苯、对苯二酚、叶绿素铜组成；

五、集采产品；

包三十七：导引导管

一、主要用途：导引导管用于将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统。

二、该产品主要由超软头端、显影环、导管外层、导管内层、导管中间层(镍钛合金丝)、去应力管、导管座组成；

三、导管内径1.52-2.24mm；导管外径1.83-2.64mm,导管有效长度90-132cm，配套导丝最大外径0.038±0.01inch；

四、导管远端和中端涂有亲水性涂层；

五、导引导管的主要组成材料为:PTFE、Pebax、PU、PC、尼龙、铂铱合金和镍钛合金等。

包三十九：一次性使用血液透析用中心静脉导管

一、主要用途：适用于对患者进行血液透析；

二、 双腔：11.5Fr～12Fr；

三、导管长度有：13cm～23cm ；

四、导管材质为聚氛酯、导引穿刺针由304不锈钢和聚碳酸酯制成、导丝由304不锈钢

制成、扩张器由聚乙烯制成导丝导入器由聚丙烯丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物制成；

五、动脉端采用菱形开孔，可提供较大流量，降低发生堵管现象。

包四十一：输液贴

一、主要用途：产品用于临床输液，输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针；

二、长度：4.5±0.2cm，宽度：7.5±0.2cm；

三、剥离强度每1CM宽度所需的平均力应：≥1.0N；

四、每24小时的水蒸气透过率：≥2000g/㎡；

包四十五：可回收腔静脉滤器

一、主要用途：可回收腔静脉滤器用于经皮放置肺栓塞高危人群下腔静脉中，可预防肺栓塞。在向腔静脉提供不透X线的造影剂的同时，联合应用造影血管扩张器，可以为血管系统提供血管造影剂成像和线型测量。

二、工作长度：55±2cm；释放外径：6F；

三、释放安装路径：经股静脉或颈静脉；回收路径：股静脉；

四、网篮拦截层数：≥2层，保证血栓负荷量大患者的拦截有效性；

二、投标需提供以下资料：

1、投标报价表6份（见附件3.耗材投标报价表-模板 ）

2、投标产品注册证、说明书、宣传彩页（纸质件）（1份）

3、需现场提供样品（1个）

第二部分 遴选办法

一、评选方法

1、采购工作组对供货商现场提供的产品进行综合评估，包括产品功能、价格、质量、院感等因素；

2、采购工作组现场审核资料，查看所投产品的样品，根据科室的需要在满足功能、质量、院感等方面的情况下价格最低者中选（特殊原因可进行二次报价确定拟成交供货商）；

3、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品，则以厂家针对本次项目的授权书为准认定其为合格的投标方；

4、采购工作组确定最终的中选供货商及产品价格；

5、因各种原因导致第一名中选产品无法供货的情况则顺延由第二名中选进行替代供货。

二、无效遴选文件

下列情况之一者，应为无效遴选文件

1、不具备遴选文件规定的资格要求的。

2、超出营业范围的。

3、投标文件中遴选项目未全部响应，部分缺项的。

4、响应文件出现多个方案或报价的。

5、所投产品不符合必须强制执行的国家标准的。

6、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如报价明显高于市场价格等）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品。

3、因重大变故，采购任务取消的。

四、出现下列情形之一的，将对供货商进行处罚

1、成交供应商因各种原因放弃本次成交项目不供货或在签定合同中改变成交状态，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何招标采购活动。

2、在采购活动中未如实提供资料信息的，将取消中选资格，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何采购活动。

3、凡出现以上情形，医院采购工作组可根据成交候选人的排名由第二名确定为成交供应商。

- 第三部分 文件格式

以下是做遴选文件的模板

项目编号：CQJYHC2025-002第三次

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选

分包号：包*

分包名称：*******

遴 选 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

授权代表：

电    话：

一、报价表（一式六份，模版见附件）

二、技术部分

（一）技术偏离表

| - 序号 | - 采购要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |

注：1.本表即为对本项目“第一部分 （二）项目需求”中所列技术参数进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

3.偏离表后附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、资格条件

（一）法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                    （参选供应商名称）任         （职务名称）职务，是                   （参选供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件及社保证明）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

1、被授权人身份证正反面复印件；

2、被授权人的社会保险个人参保证明复印件

（三）基本资格条件承诺函

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

四、产品相关材料

产品说明书、彩页等，涉及样品功能解释的相关材料（纸质件一份），供评审专家样品审核时查阅。