重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2025-004第三次）

第一部分  遴选邀请函

我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选耗材目录及项目需求：

（一）耗材目录：

| 包号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 蛋白电泳试剂 | 线上线下 |
| 8 | 化学发光免疫试剂 | 线上线下 |

（二）项目需求：

包七：蛋白电泳试剂

一、血红蛋白测定试剂盒：

（一）通过毛细管电泳法在碱性缓冲液 (pH 9.4) 中分离人血中的正常血红蛋白组分(A、F 和 A2)，并检测主要的血红蛋白变异体 (S、C、E 或 D)。

（二）缓冲液单瓶容量最小包装≥700ml。

（三）缓冲液拆封后，存储时间：≥1个月；

二、血清蛋白测定试剂：

（一）主要用途：利用毛细管电泳法，在碱性缓冲体系（PH 9.9）中分离人体血清蛋白。

（二）缓冲液单瓶容量≥700ml。

（三）仅需要1种缓冲液即可完成检测。

（四）产品获得有效的注册证或备案证；

（五）试剂拆封后，可在仪器上稳定存储≥2个月；

（六）试剂盒的灵敏度≤19mg/dL。

三、免疫球蛋白分型检测试剂盒：

（一）与血清蛋白电泳试剂盒结合使用，利用毛细管电泳法在碱性缓冲体系（pH 9.9）中分离六种主要蛋白组份，用于鉴定血清中免疫球蛋白的克隆属性，并同时对单克隆免疫球蛋白的类型进行鉴定。

（二）产品获得有效的注册证或备案证；

（三）可以有≥2种稀释模式供选择；

（四）试剂盒的检测灵敏度IgG L为30.9mg/dL，IgA K为13.3mg/dL，IgM K为12.5mg/dL。

（五）试剂盒检测不受高甘油三酯（3.59g/dL）,高胆红素（20mg/dL），高类风湿因子（981IU/mL）以及高血红蛋白（0.2g/dL）的干扰；

四、试剂杯：

（一）用于毛细管电泳稀释标本用；

（二）要求每个稀释杯≥8样本孔位；

五、冲洗液：

（一）用于电泳分离后，清洗毛细管；

（二）清洗液原液用蒸馏水或去离子水稀释到 750 mL后使用；

（三）试剂拆封后，可在仪器上稳定存储≥2个月；

六、毛细管护理液：

（一）用于在周保养过程中，对仪器内的样品探针及毛细管进行护理。

（二）每次使用完放回2-8℃，可在稳定至效期。

包八：化学发光免疫试剂

一、激发液

1、用途：为氧化还原反应提供碱性环境，仅提供反应环境；

2、组成成分：主要由氢氧化钠、聚赖氨酸溶液组成；

3、储存条件及有效期：2～30℃保存，有效期为 15 个月；本产品从 2～30℃取出后可立即使用；

二、预激发液

1、用途：使标记物吖啶酯氧化形成 N-丙烯酸甲酯并伴随能量释放，仅提供反应环境；

2、组成成分：主要由过氧化氢、聚赖氨酸的酸性溶液组成；

3、储存条件及有效期：2～30℃避光保存，有效期为 15 个月；本产品从 2～30℃取出后可立即使用；

三、清洗液

1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液；

2、主要组成成分：主要有氯化钠、硼酸、硼砂、Triton X-100 溶液、酪蛋白、纯化水组成；

3、储存条件及有效期：在 2～30℃条件下可稳定保存，有效期≥24 个月；

四、样本释放剂

1、用途：用于待检样本的预处理；

2、储存条件：2～8℃保存，有效期≥24个月；

五、血型试剂质控试剂盒

1、用途：用于血型试剂的质量控制；

2、储存条件：2～8℃保存，有效期≥60天；

六、乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）

1、用途：用于定性检测人全血、血清、血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原；

2、储存条件及有效期：4℃-30℃保存，有效期≥24个月；

七、抗精子IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）

1、用途：检测抗精子IgG抗体；

2、储存条件：常温避光，有效期≥10个月；

八、抗子宫内膜IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）

1、用途：检测抗子宫内膜IgG抗体；

2、储存条件：常温避光，有效期≥10个月；

九、登革病毒IgG、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法）

1、用途：用于体外定性检测人全血、血清、血浆中的登革病毒IgG、IgM抗体

2、储存条件：4℃-30℃保存，有效期≥24个月；

十、整装反应杯

1、用途：用于体外诊断试剂检测中卸载反应溶液；

2、储存条件及有效期：常温保存≥5年；

十一、整装吸头

1、用途：用于体外诊断试剂检测中吸取样本；

2、储存条件及有效期：常温保存≥5年；

十二、乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)血清(液体)标准物质

1、用途：用于实验室进行HBV DNA核酸扩增检测的量值溯源、室内质量控制及实验室能力验证等；

2、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存≥2年；

3、浓度要求：103IU/mL、104IU/mL、106IU/mL、

十三、一次性抽滤瓶

1、用途：内镜的消毒效果检测；

2、储存条件：室温避光保存，有效期≥2年；

十四、洗脱夜

1、用途：本品为消毒后内镜的洗脱液；

2、主要组成成分：氯化钠、蛋白胨、甘氨酸、吐温80和磷酸盐等；

3、储存条件：室温避光保存，有效期≥2年；

十五、一次性使用吸头

1、用途：适用于移液器；

2、规格：50ul、100ul、200ul、250ul、500ul、1000ul；

3、组成：预装滤芯产品需装配滤芯，由滤芯和吸液头组成；

4、储存条件：室温避光保存，有效期≥4年；

二、投标需提供以下资料：

1、投标标书整个1份。（其中标书中的报价表3份：见附件3--耗材投标报价表-模板）

2、需现场提供样品（1个）；

备注：每个包号标书单独制作，分开投标，严禁几个包号制作为一本标书；

第二部分 遴选办法

一、评选方法

1、采购工作组对供货商现场提供的产品进行综合评估，包括产品功能、价格、质量、院感等因素；

2、采购工作组现场审核资料，查看所投产品的样品，根据科室的需要在满足功能、质量、院感等方面的情况下价格最低者中选（特殊原因可进行二次报价确定拟成交供货商）；

3、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品，则以厂家针对本次项目的授权书为准认定其为合格的投标方；

4、采购工作组确定最终的中选供货商及产品价格；

5、因各种原因导致第一名中选产品无法供货的情况则顺延由第二名中选进行替代供货。

二、无效遴选文件

下列情况之一者，应为无效遴选文件

1、不具备遴选文件规定的资格要求的。

2、超出营业范围的。

3、投标文件中遴选项目未全部响应，部分缺项的。

4、响应文件出现多个方案或报价的。

5、所投产品不符合必须强制执行的国家标准的。

6、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如报价明显高于市场价格等）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品。

3、因重大变故，采购任务取消的。

四、出现下列情形之一的，将对供货商进行处罚

1、成交供应商因各种原因放弃本次成交项目不供货或在签定合同中改变成交状态，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何招标采购活动。

2、在采购活动中未如实提供资料信息的，将取消中选资格，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何采购活动。

3、凡出现以上情形，医院采购工作组可根据成交候选人的排名由第二名确定为成交供应商。

- 第三部分 文件格式

以下是做遴选文件的模板

项目编号：CQJYHC2025-004第三次

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选

分包号：包*

分包名称：*******

遴 选 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

授权代表：

电    话：

一、报价表（一式三份，模版见附件）

二、技术部分

（一）技术偏离表

| - 序号 | - 采购要求 | - 投标应答 | - 技术支撑 - 材料页码 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |

注：1.本表即为对本项目“第一部分 （二）项目需求”中所列技术参数进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

3.偏离表后附相关技术支撑材料；

三、资格条件

（一）法定代表人授权委托书

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

附1：被授权人身份证正反面复印件及社保证明

附2：被授权人的社会保险个人参保证明复印件

（二）基本资格条件承诺函

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

结   束